ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНТЕЙНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 18477-79

(СТ СЭВ 772-83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| КОНТЕЙНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Типы, основные параметры и размеры Universal containers. Types. Basic parameters and dimensions | ГОСТ 18477-79* (СТ СЭВ 772-83) Взамен ГОСТ 18477-73 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 сентября 1979 г. № 3572 срок введения установлен

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта 	с 01.01.80,

от 07.12.84 № 4170 срок действия продлен 	до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на универсальные унифицированные контейнеры, предназначенные для перевозки грузов преимущественно без транспортной тары железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, включая крупнотоннажные контейнеры кодов 00-04, 10, 11, 13, 50-53 по ГОСТ 25290-82, а также на универсальные автомобильные контейнеры для прямых перевозок указанных грузов на автомобильном транспорте.

Стандарт не распространяется на универсальные крупнотоннажные контейнеры других кодов, на универсальные контейнеры, обладающие повышенными по сравнению с устанавливаемыми настоящим стандартом размерами и массой брутто, на универсальные авиационные и специализированные (индивидуальные и групповые) контейнеры.

В стандарте полностью учтены требования международных стандартов ИСО 668, ИСО 1161, ИСО 1496/1.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 772-83.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

# 1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от величины массы брутто и конструкции подъемных (строповочных) устройств контейнеры должны изготовляться трех типов:

крупнотоннажные - массой брутто от 10 т и выше с угловыми фитингами;

среднетоннажные - массой брутто от 3 до 10,0 т с рымными узлами;

малотоннажные - массой брутто менее 3 т с рымными узлами.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.2. Основные параметры контейнеров должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип контейнера | Обозначение типоразмера | Масса брутто, т |  | Внутренний объем, м3, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rном | Rмакс |  |
| Крупнотоннажные |  |  |  |  |
|  | 1АА | 30 | 30,48 | 65,6 |
|  | 1А | 30 | 30,48 | 61,3 |
|  | 1АХ | 30 | 30,48 | * |
|  | 1ВВ** | 25 | 25,40 | 48,9 |
|  | 1В** | 25 | 25,40 | 45,7 |
|  | 1ВХ** | 25 | 25,40 | * |
|  | 1СС | 24 | 24,00 | 32,1 |
|  | 1C | 24 | 24,00 | 30,0 |
|  | 1СХ | 24 | 24,00 | * |
|  | 1D | 10 | 10,16 | 14,3 |
|  | 1DX | 10 | 10,16 | * |
| Среднетоннажные |  |  |  |  |
|  | УУКП-5(6) | 5 | 6,00*** | 11,3 |
|  | УУКП-5 | 5 | 5,0 | 11,3 |
|  | УУК-5(6) | 5 | 6,00*** | 10,4 |
|  | УУК-5 | 5 | 5,00 | 10,4 |
|  | УУК-5У | 5 | 5,00 | 5,1 |
|  | УУКП-3(5) | 3 | 5,00 | 5,7 |
|  | УУК-3(5) | 3 | 5,00 | 5,1 |
|  | УУК-3 | 3 | 3,00 | 5,1 |
| Малотоннажные |  |  |  |  |
|  | АУК-1,25 | 1,25 | 1,25 | 3,0 |
|  | АУК-0,625 | 0,625 | 0,63 | 1,4 |
| * Определяют расчетом в зависимости от принятой высоты контейнера. ** К строительству в СССР не приняты. Параметры учитывают при проектировании подвижного состава. *** Повышение массы брутто контейнеров с 5 до 6 т осуществляют в сроки, устанавливаемые нормативными документами транспортных министерств. |  |  |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1.3. Контейнеры УУК-5У предназначены для перевозки грузов с объемной массой более 490 кг/ м3.

1.4. Крупнотоннажные и среднетоннажные контейнеры всех типоразмеров должны изготовляться закрытыми и открытыми со съемной крышей, съемным тентом или без них.

Внутренний объем открытых контейнеров типоразмеров 1СС и 1C должен быть соответственно не менее 31,5 и 29,5 м3, контейнеров других типоразмеров - по согласованию с транспортными министерствами.

(Новая редакция, Изм. № 3).

1.5. (Исключен, Изм. № 2).

1.6. Условное обозначение контейнера должно состоять из обозначения типоразмера и обозначения настоящего стандарта. В условном обозначении крупнотоннажного контейнера, кроме того, указывают код по ГОСТ 25290-82.

Примеры условного обозначения:

универсального унифицированного закрытого крупнотоннажного контейнера массой брутто 30,48 т, высотой 2591 мм, с естественной вентиляцией при общей площади поперечного сечения вентиляционных отверстий менее 25 см2/м номинальной длины контейнера:

1АА ГОСТ 18477-79 код 10 ГОСТ 25290-82

то же, открытого крупнотоннажного контейнера массой брутто 24 т, высотой менее 2438 мм, с проемом в одном торце:

1СХ ГОСТ 18477-79 код 50 ГОСТ 25290-82

то же, среднетоннажного контейнера номинальной и предельной массой брутто 5 т, высотой 2400 мм:

УУК-5 ГОСТ 18477-79

то же, среднетоннажного контейнера номинальной массой брутто 3 т и предельной 5 т, высотой 2591 мм:

УУКП-3(5) ГОСТ 18477-79

автомобильного универсального малотоннажного контейнера массой брутто 1,25 т:

АУК-1,25 ГОСТ 18477-79.

Основные наружные и внутренние размеры крупнотоннажных, среднетоннажных и малотоннажных контейнеров должны соответствовать указанным на черт. 1-6 и табл. 2.

Таблица 2

| Обозначение типоразмера | Размеры |  |  |  |  |  | Номер чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружные |  |  | Внутренние, не менее |  |  |  |
|  | Длина L | Ширина В | Высота Н | Длина l | Ширина b | Высота h |  |
| 1AA | 12192-10 | 2438-5 | 2591-5 | 11988 | 2330 | 2350 | 1 |
| 1А | 12192-10 | 2438-5 | 2438-5 | 11988 | 2330 | 2197 | 1 |
| 1АХ | 12192-10 | 2438-5 | <2438 | 11988 | 2330 | * | 1 |
| 1BB | 9125-10 | 2438-5 | 2591-5 | 8931 | 2330 | 2350 | 1 |
| 1В | 9125-10 | 2438-5 | 2438-5 | 8931 | 2330 | 2197 | 1 |
| 1BX | 9125-10 | 2438-5 | <2438 | 8931 | 2330 | * | 1 |
| 1СС | 6058-6 | 2438-5 | 2591-5 | 5867 | 2330 | 2350 | 1 |
| 1C | 6058-6 | 2438-5 | 2438-5 | 5867 | 2330 | 2197 | 1 |
| 1СХ | 6058-5 | 2438-5 | <2438 | 5867 | 2330 | * | 1 |
| 1D | 2991-5 | 2438-5 | 2438-5 | 2802 | 2330 | 2197 | 1 |
| 1DX | 2991-5 | 2438-5 | <2438 | 2802 | 2330 | * | 1 |
| УУКП-5(6) | 2100±5 | 2650±7 | 2591±5 | 1950 | 2515 | 2310 | 2 |
| УУКП-5 | 2100±5 | 2650±7 | 2591±5 | 1950 | 2515 | 2310 | 2 |
| УУК-5(6) | 2100±5 | 2650±7 | 2400±5 | 1950 | 2515 | 2128 | 2 |
| УУК-5 | 2100±5 | 2650±7 | 2400±5 | 1950 | 2515 | 2128 | 2; 3 |
| УУК-5У | 2100±5 | 1325±3 | 2400±5 | 1980 | 1216 | 2128 | 4; 5 |
| УУКП-3(5) | 2100±5 | 1325±3 | 2591±5 | 1980 | 1225 | 2380 | 4; 5 |
| УУК-3(5) | 2100±5 | 1325±3 | 2400±5 | 1980 | 1225 | 2128 | 4; 5 |
| УУК-3 | 2100±5 | 1325±3 | 2400±5 | 1980 | 1225 | 2128 | 4; 5 |
| АУК-1,25 | 1800±5 | 1050±3 | 2000±5 | 1720 | 960 | 1820 | 6 |
| АУК-0,625 | 1150±3 | 1050±3 | 1700±5 | 1070 | 910 | 1520 | 6 |
| * Определяют расчетом в зависимости от принятой наружной высоты контейнера. Примечания: 1. Внутреннюю высоту открытых контейнеров со съемной крышей, съемным тентом или без них типоразмеров 1АА и 1СС кодов 50-53 допускается уменьшать по согласованию между изготовителем и заказчиком до 2311 мм и типоразмеров 1А, 1C и 1D - до 2158 мм при соответствующем изменении внутреннего объема. 2. Высота открытых контейнеров типоразмеров 1АХ, 1ВХ, 1СХ и 1DX с учетом возможности их двухъярусной перевозки на железнодорожном транспорте не должна превышать 1580 мм. Любая большая высота в пределах до 2438 мм должна согласовываться с МПС. 3. Размеры, указанные в табл. 2 и примечаниях к ней, действительны при температуре 20 °С. |  |  |  |  |  |  |  |

(Новая редакция, Изм. № 3).

# 2. РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.1. Ширина и высота торцевого дверного проема закрытых контейнеров должны быть равны внутренней ширине и высоте контейнера или иметь размеры не менее указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Обозначение | Торцевые дверные проемы контейнеров в свету, мм, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | Высота |
| 1АА | 2286 | 2261 |
| 1А | 2286 | 2134 |
| 1ВВ | 2286 | 2261 |
| 1В | 2286 | 2134 |
| 1CС | 2286 | 2261 |
| 1D | 2286 | 2134 |
| УУКП-5(6) | 1950 | 2280 |
| УУКП-5 | 1950 | 2280 |
| УУК-5(6) | 1950 | 2100 |
| УУК-5 | 1950 | 2100 |
| УУК-5У | 1216 | 2090 |
| УУКП-3(5) | 1225 | 2300 |
| УУК-3(5) | 1225 | 2090 |
| АУК-1,25** | 1020 | 1780 |
| АУК-0,625** | 1070 | 1500 |
| * Торцевым считают дверной проем, размещенный в одной из стенок с наименьшей длиной. ** У контейнеров типоразмеров АУК-1,25 и АУК-0,625 вместо торцевых следует устраивать боковые двери. |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. По требованию заказчика закрытые контейнеры кодов 02 и 04 типоразмеров 1АА, 1А, 1СС и 1C следует выполнять с боковыми дверными проемами шириной 2790 мм и высотой 2076 мм (1А, 1C) или 2200 мм (1АА, 1СС). Внутренняя ширина таких контейнеров, а также открытых контейнеров кодов 52 и 53 может быть уменьшена по сравнению с указанной в табл. 2 в пределах, согласованных с заказчиком.

(Новая редакция, Изм. № 3).

Крупнотоннажные контейнеры

Черт. 1

Примечание. Черт. 1-9 не определяют конструкцию контейнера.

Среднетоннажные контейнеры УУКП-5(6), УУКП-5, УУК-5(6) и УУК-5

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Среднетоннажные контейнеры УУК-5 с угловыми фитингами

Черт. 3

Примечание. Применение контейнера УУК-5 с угловыми фитингами допускается только при наличии согласия транспортных министерств, участвующих в их перевозках.

Среднетоннажные контейнеры УУК-5У, УУКП-3(5), УУК-3(5) и УУК-3

Черт. 4

Среднетоннажные контейнеры УУК-5У, УУКП-3(5), УУК-3(5) и УУК-3

Черт. 5

Черт. 4 и 5. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

Малотоннажные контейнеры АУК-1,25 и АУК-0,625

Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. При наличии у контейнеров типоразмеров УУК-5У, УУКП-3(5), УУК-3(5) и УУК-3 боковой двери (черт. 4) вместо торцовой ширина и высота дверного проема должны быть равны внутренним длине и высоте этих контейнеров. Если такое равенство обеспечить невозможно, то ширина бокового дверного проема у контейнеров всех указанных типоразмеров должны быть не менее 1950 мм, а высота - не менее 2090 мм у контейнеров типоразмеров УУК-5У, УУК-3(5), УУК-3 и не менее 2280 мм - у контейнера типоразмера УУКП-3(5).

Размеры бокового дверного проема контейнеров типоразмеров УУКП-5(6), УУКП-5, УУК-5(6) и УУК-5 устанавливаются транспортными министерствами.

(Новая редакция, Изм. № 3).

2.4. Размеры угловых, фитингом и их расположение на крупнотоннажных контейнерах - по ГОСТ 20527-82.

2.5. Размеры и расположение рымных узлов закрытых среднетоннажных контейнеров - по ГОСТ 18579-79 и приведенным на черт. 2-5, открытых среднетоннажных - по утвержденной конструкторской документации, автомобильных малотоннажных - по ГОСТ 22225-76.

(Новая редакция, Изм. № 3).

2.6. При оборудовании угловыми фитингами контейнеров типоразмера УУК-5 их расположение должно соответствовать указанному на черт. 3.

Разница между расстояниями, замеренными между центрами отверстий диагонально противоположных угловых фитингов, не должна превышать 5 мм.

2.7. Размеры и размещение закрытых снизу вилочных проемов у контейнеров типоразмеров 1CC, 1C, 1СХ, 1D и 1 DX с торцевыми дверями должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 4.

При наличии у контейнеров типоразмеров 1CC, 1C и 1СХ второй пары вилочных проемов расстояние между их вертикальными осями должно соответствовать указанному на черт. 7 и в табл. 4. Ширина и высота открытых снизу вилочных проемов и расстояние между их вертикальными осями у среднетоннажных контейнеров должны быть одинаковыми у контейнеров всех типоразмеров и соответственно составлять 300, 100 и 950 мм.

Примечания:

1. Вторая внутренняя пара вилочных проемов у контейнеров типоразмеров 1CC, 1C и 1СХ предназначена для использования только при подъеме порожних контейнеров.

2. Крупнотоннажные контейнеры с боковыми дверями вилочными проемами не оборудуются.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Черт. 7

Таблица 4

| Типоразмеры контейнеров | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая пара вилочных проемов (для груженых или порожних контейнеров) |  |  |  | Вторая пара вилочных проемов (только для порожних контейнеров) |  |  |
|  | a | b | c | d | a1 | b1 | c1 |
|  |  | не менее |  |  |  | не менее |  |
| 1CC 1C 1CX | 2050±50 | 355 | 115 | 20 | 900±50 | 305 | 102 |
| 1D 1DX | 900±50 | 305 | 102 | 20 | - | - | - |
| Примечание. c и c1 - высота проема в свету. |  |  |  |  |  |  |  |

1 - часть стенки, включая выступающие заклепки и головки болтов, не должна отстоять от внутренней грани предохранительной полосы (планки, кромки) более чем на 12-2 мм; 2 - полка балки в зоне контакта с лапой захвата должна быть плоской и горизонтальной и образовывать с предохранительной полосой прямой угол; 3 - нижняя поверхность нижних угловых фитингов

Черт. 8

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Примечание. Размеры и размещение подхватных устройств в основании контейнеров типоразмеров 1AX, 1СХ, 1DХ такие же, как соответственно у контейнеров типоразмеров 1АА (1А), 1СС (1C) и 1D.

1 - поверхность торцовой стенки; 2 - нижняя поверхность поперечных элементов основания

Черт. 9

Примечания:

1. Высоту паза Н проверяют на расстоянии 600 мм от его конца.

2. Опорные поверхности паза могут быть сплошными с минимальной длиной, приведенной в табл. 5, и иметь сечение, показанное на чертеже жирными линиями или состоять из отдельных площадок, отвечающих требованиям ГОСТ 20259-80.

Таблица 5

Размеры мм

| Длина |  | Ширина |  |  |  | Высота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | l | Bmax | B1 | B2 | bmin | H | h | c |
| От 3150 до 3500 | 6+1-2 | 930 | 1029+30 | От 1070 до 1130 | 25 | 1200-3 | От 35 до 70 | 12,5+5-1,5 |

2.8. Размеры и размещение подхватных устройств в основании, крупнотоннажных контейнеров, применение которых допускается, но не является обязательным, должны соответствовать указанным на черт. 8.

2.9. Размеры паза (туннеля) в основании контейнеров типоразмеров 1АА, 1А и 1АХ, выполняемого по требованию заказчика, должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 1).